2° Cuatrimestre 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cálculos Proyecto Final HoverRobot

Ingeniería Mecatrónica

Alumno:

Patricio Garces (DNI: 39.919.131)

Docentes:

Ing. Cristian Leandro Lukaszewicz

Ing. Ezequiel Blanca

Ing. Juan Ignacio Szombach

# Cálculos

Cálculos a partir de sensores Hall

- Cada rueda tiene 3 sensores de efecto hall desfazados 120 grados, que proporcionan una resolución de 90 pulsos por revolución, con un diámetro de rueda de 17cm, a partir de allí se calcula la velocidad en m/s y la posición en metros:

- Distancia por revolución:

DIST_PER_REV=0.17m*π=0.5310707511m

- Conversión de posición en pasos(posHalls) a metros:

posInMeters=posHalls90.00*DIST_PER_REV

- Conversión de RPM a m/s:

Velocidad ms=RPM*DIST_PER_REV60.00

- Conversión de m/s a RPM:

Velocidad RPM=Vel(m/s)*60.00DIST_PER_REV

Cálculos eje YAW

El eje YAW, por la naturaleza del acelerómetro y del robot que se encuentra con el sensor en la base paralela al piso, solo se obtiene a partir del giróscopo, lo que genera deriva o drift, que termina afectando de manera negativa la navegación del robot, por ello, para intentar reducir esta deriva, se calcula el valor del YAW a partir de los sensores hall(Posicion) de las ruedas, para terminar fusionando ambos valores, obteniendo una mejor performance:

Para obtener el valor del Yaw(Relativo) a partir de los hall primero se debe conocer:

- Distancia entre ruedas (ancho del robot): 0.32m

Calculando:

enc_yaw_thetarad =enc_yaw_theta+(posInMetersR-posInMetersRant)-(posInMetersL-posInMetersLant)0.32m

Conversión a grados:
enc_yaw_theta(rad)=enc_yaw_tetha(rad)* 180.00π

Fusión de sensores:

- Primero se debe establecer una ponderación entre ambas medidas, en mi caso confío más en la medición del IMU, por lo que le doy una ponderación del 90%: FUSE_APHA_YAW = 0.9

Entonces se calcula:

actualYaw =FUSE_ALPHA_YAW* imuYaw+1.00-FUSE_ALPHA_YAW*enc_yaw_theta

Cálculo y Dimensionamiento del Sistema de Alimentación

El sistema utiliza una batería principal de 42 V, por lo que fue necesario diseñar una etapa de regulación capaz de alimentar de forma estable los distintos subsistemas del robot.

Con el objetivo de mejorar la estabilidad y aislar cargas críticas, se decidió dividir la alimentación en dos fuentes independientes, ambas basadas en reguladores de tipo step down:

- Fuente 1: Raspberry Pi 5 + cámara estéreo PS5

- Fuente 2: Electrónica auxiliar (ESP32, router WiFi, LEDs y sensores)

Fuente 1 – Alimentación de Raspberry Pi 5 y cámara estéreo

Consumo Raspberry Pi 5

- Tensión de alimentación: 5 V

- Corriente máxima especificada: 5 A (este valor contempla el consumo máximo incluyendo periféricos USB).

Potencia máxima teórica:

P = V × I

P = 5 V × 5 A = 25 W

Consumo cámara estéreo PS5

- Tensión de alimentación: 5 V

- Corriente estimada: 500 mA

Potencia:

P = 5 V × 0.5 A = 2.5 W

Consumo total teórico Fuente 1

Potencia total:

25 W + 2.5 W = 27.5 W

Corriente equivalente a 5 V:

I = 27.5 W / 5 V = 5.5 A

La cámara estéreo se alimenta desde la misma fuente, considerando que su consumo forma parte del consumo total de corriente de la Raspberry Pi.

Mediciones reales de consumo

Durante las pruebas del sistema se realizaron mediciones directas de corriente en la línea de 5 V, observándose que:

- El consumo real de la Raspberry Pi 5 no superó los 3 A en ningún escenario, incluso con procesamiento de visión activo.

- El consumo de la cámara (~500 mA) se encuentra incluido dentro del margen operativo observado.

Esto confirma que el consumo real es significativamente menor al valor máximo teórico indicado por el fabricante.

Selección del regulador y limitaciones

Para esta fuente se utilizó un módulo basado en LM2576HV, seleccionado principalmente por:

- Su capacidad de soportar tensiones de entrada elevadas (42 V)

- Disponibilidad comercial en formato módulo.

Si bien el consumo real medido se mantiene por debajo de este umbral, el regulador opera cerca de su límite teórico, especialmente considerando:

- La alta relación entre tensión de entrada y salida

- La disipación térmica involucrada.

Este regulador no es el ideal, pero en base a lo disponible en el mercado local, y validado mediante la medición del consumo real, se decidió utilizarlo de todas maneras ante la falta de mejores opciones.

Fuente 2 – Alimentación de la placa principal del robot y los periféricos

Cálculo teórico de consumo:

Router WiFi

- Tensión: 9 V

- Corriente: 600 mA

Potencia:

P = 9 V × 0.6 A = 5.4 W

ESP32 (con WiFi activo)

- Tensión: 5 V

- Corriente pico estimada: 500 mA

Potencia máxima:

P = 5 V × 0.5 A = 2.5 W

Tira de leds WS2812 (8 leds)

- Tensión: 5 V

- Corriente máxima por LED: 60 mA

Corriente total:

I = 8 × 60 mA = 480 mA

Potencia:

P = 5 V × 0.48 A = 2.4 W

Sensores ultrasónicos (4 en total)

- Tensión: 5 V

- Corriente por sensor: 15 mA

Corriente total:

I = 4 × 15 mA = 60 mA

Potencia:

P = 5 V × 0.06 A = 0.3 W

Resumen de consumo Fuente 2

| Dispositivo | Potencia aproximada |
| --- | --- |
| Router WiFi | 5.4 W |
| ESP32 | 2.5 W |
| WS2812 (8 LEDs) | 2.4 W |
| Sensores ultrasónicos | 0.3 W |
| Total | 10.6 W |

Corriente equivalente a 5 V:

I = 10.6 W / 5 V ≈ 2.1 A

Mediciones reales de consumo

Durante la operación normal del sistema se observó que:

- El ESP32 rara vez alcanza su corriente pico.

- Los LEDs no operan permanentemente al 100 % de brillo

- El consumo total se mantiene por debajo del escenario máximo calculado.

Las mediciones confirmaron un margen adecuado respecto a la capacidad del regulador.

Selección del regulador

Para esta fuente se utilizó un segundo módulo LM2576HV, alimentado desde la batería de 42 V igual que el primero.

Conclusión general

El análisis teórico de consumos, complementado con mediciones reales, permitió validar el diseño de un sistema de alimentación dividido en dos fuentes independientes.

Esta arquitectura mejora la estabilidad del sistema, reduce interferencias entre subsistemas y se adapta a las restricciones impuestas por la alta tensión de la batería principal, utilizando componentes disponibles comercialmente.